| Емкостные бесконтактные выключатели серии СМ12. Структура обозначения. 1. Тип выключателя (LM: Индуктивный; CM: Емкостной). 2. Диаметр корпуса. 3. Напряжение питания (30: 6-36VDC; 310: 5-24VDC; 320: 12-60VDC; 20: 90- 250VAC; 210: 24-250VAC; 220: 380VAC; 40: 12-240VDC/24-240AC) 4. Расстояние срабатывания ( 01: 1mm; 05:5mm; 10:10mm) 5. Тип выхода (N: NPN транзистор; P: PNP транзистор; L: двухпроводный DC выход) 6. Состояние выхода (A: NO нормально открытый; B: NC нормально закрытый; C: NO+NC) 7. Способ подключение (□: кабель; T: разьем). Особенности датчиков. ● Компактность ● Четко очерченная зона срабатывания ● Высокая помехозащищенность ● Высокая частота переключения ● Пылезащищенность, виброустойчивость, водо- и маслозащищенность. ● Защита от неправильной полярности и КЗ. ● Долгий срок службы. Технические характеристики. Модель; Расстояние срабатывания; Напряжение питания; Выход; Не заподлицо. Тип; Состояние. CM12-3004NA; 0 -4мм; DC6-36V; NPN; NO. CM12-3004NB; 0 -4мм; DC6-36V; NPN; NC. CM12-3004PA; 0 -4мм; DC6-36V; PNP; NO. CM12-3004PB; 0 -4мм; DC6-36V; PNP; NC. |  |
| --- | --- |