| Индуктивные бесконтактные выключатели серии LM06. Структура обозначения. 1. Тип выключателя (LM: Индуктивный; CM: Емкостной). 2. Диаметр корпуса. 3. Напряжение питания (30: 6-36VDC; 310: 5-24VDC; 320: 12-60VDC; 20: 90- 250VAC; 210: 24-250VAC; 220: 380VAC; 40: 12-240VDC/24-240AC) 4. Расстояние срабатывания ( 01: 1mm; 05:5mm; 10:10mm) 5. Тип выхода (N: NPN транзистор; P: PNP транзистор; L: двухпроводный DC выход) 6. Состояние выхода (A: NO нормально открытый; B: NC нормально закрытый; C: NO+NC) 7. Способ подключение (□: кабель; T: разьем). Особенности датчиков. ● Компактность ● Четко очерченная зона срабатывания ● Высокая помехозащищенность ● Высокая частота переключения ● Пылезащищенность, виброустойчивость, водо- и маслозащищенность. ● Защита от неправильной полярности и КЗ. ● Долгий срок службы. Технические характеристики. Модель; Расстояние срабатывания; Напряжение питания; Выход; Заподлицо. Тип; Состояние. LM06-3001NA; 1мм; DC6-36V; NPN; NO. LM06-3001PA; 1мм; DC6-36V; PNP; NO. |  |
| --- | --- |